Как обкатывать двигатель RB CONCEPT

Нитродвигатель - механический шедевр и требует внимания при эксплуатации и особенно при обкатке. Надлежащее внимание при обкатке  вашего двигателя определяет его нормальную дальнейшую работу и его ресурс.  Если во время обкатки Вы настраиваете двигатель слишком бедно  и/или Вы позволяете двигателю развивать слишком большие обороты,  Вы значительно сокращаете ресурс двигателя., вплоть до его повреждения.

Конечно, обкатка двигателя, установленного на вашей модели, потребует какого-то времени. Но это позволит Вам настроить двигатель оптимально и надежно контролировать в начальный период его работу в сочетании с другими компонентами трансмиссии модели.

- После того, как вы завели двигатель, дайте ему сработать в холостом режиме (малые обороты) по крайней мере 125cc топлива. Холостые обороты должно быть стабильными и если обороты понижаются и двигатель останавливается, Вы должны закрыть иглу холостого хода (1/4 оборота за один раз). Если обороты двигателя повышаются, Вы должны открыть иглу холостого хода.

- После того, как двигатель сработал в холостом режиме 125cc, Вы должны дать  двигателю остыть перед следующим стартом. При этом убедитесь, что поршень не находится в верхней мертвой точке. Откройте главную иглу по крайней мере на ½ оборота больше, чем это было первоначально установлено. Теперь модно запускать модель с работающим двигателем на ровной площадке – охлаждение будет более эффективным. В течение этого процесса контролируйте, чтобы  двигатель не развивал слишком больших оборотов (двигатель должен издавать звук, как четырехтактный двигатель и Вы должны видеть, что топливо выходит из трубы). Если двигатель развивает слишком большие обороты, закройте заслонку газа немедленно и откройте главную иглу еще на один поворот и повторяйте это в случае необходимости, пока двигатель не начнет задыхаться из-за слишком большого количества топлива. Таким образом, Вы установите достаточную смазку двигателя и его обороты не будут слишком высокими. Дайте двигателю сработать в таком режиме по крайней мере 375cc топлива и избегайте длительных периодов работы на полном газе.

- После этого Вы можете начинать закрывать главную иглу для увеличения оборотов, но двигатель еще должен работать с четырехтактным звуком и много дымить. Дайте двигателю сработать в таком режиме еще по крайней мере 375cc топлива и избегайте длительных периодов работы на полном газе.

- После этого Вы можете закрывать главную иглу далее, пока Вы не достигаете приблизительно 80 % мощности двигателя (достаточно большие обороты, но все еще много дыма). Сработать в таком режиме не менее 250cc топлива.

- После этого Вы можете настраивать двигатель, чтобы выйти на  90-95% его мощности, но не допускать перегрева двигателя с потерей мощности. Если это случилось, немедленно остановите двигатель и откройте главную иглу на 1/4 оборота.

Таким образом, период обкатки двигателя – срабатывание не менее 1.5 литров топлива.

Внимание: В период обкатки двигатель должен всегда иметь устойчивые холостые обороты и большое количество дыма и чрезмерного топлива, выходящего из выхлопной трубы.